ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта

1. Исходно-разрешительная документация

Основанием для разработки проекта планировки линейного объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Ц.Хазан – Заимка являются:

- техническое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта Электрические сети 10/0,4 кВ Ц.Хазан - Заимка от 15.10.2019 г.

- протокол № 1 совещания в филиале ОАО «ИЭСК» «Западные электрические сети» по вопросам проектирования и строительства объектов:

1. «ВЛ 10 кВ Новобирюсинск – Шишино»

2. «Электрические сети 10/0,4 кВ Шелехово – КФХ»

3. «Электрические сети 10/0,4 кВ Ц.Хазан – Заимка»

4. «Электрические сети 10/0,4 кВ Куйтун – станция»

5. «Электрические сети 10/0,4 кВ Новобирюсинск-КФХ»

6. «Электрические сети 10/0,4 кВ Соляная-КФХ».

Проект планировки и межевания территории линейного объекта выполнен в соответствии с действующей законодательно-нормативной и методической документации:

1. Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  (№190-ФЗ  от 29.12.2004)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001 г.).

3. Водный кодекс Российской Федерации (№ 74-ФЗ от 03.06.2006 г.).

4. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

5. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

5. Федеральный закон от 20 марта 2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования».

7. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

8. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон(утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160)

9. СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»

10. «Свод правил СП 42.13330.2011 Градостроительство. «Планировка и застройка городских и сельских поселений», Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 г. № 820.

При подготовке проекта планировки территории использовались следующие документы территориального планирования:

Генеральный план территории Услонского муниципального образования;

Правила землепользования и застройки территории Услонского муниципального образования.

При подготовке проекта планировки территории использовались сведения Единого государственного реестра недвижимости в виде кадастровых планов территории.

Проектируемая ВЛ-10 кВ представляет строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан – Самара» до КТП 10/0,4 кВ 250 кВА. Началом трассы проектируемой ВЛ-10 кВ является существующая опора № 289 ВЛ-10 кВ «Центральный Хазан – Самара». Конец трассы – КТП 250 кВА. Рельеф местности не требует дополнительного выравнивания местности. Отсыпка щебнем производится только для площадок в месте установки проектируемой КТП

2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

Координаты земельного участка, занимаемого линейным объектом

| № п./п. | Положение Х | Положение У |
| --- | --- | --- |
| 1 | 558444.44 | 3182122.16 |
| 2 | 558438.71 | 3182122.16 |
| 3 | 558434.48 | 3182123.26 |
| 4 | 558367.23 | 3182140.64 |
| 5 | 558143.47 | 3182085.88 |
| 6 | 557850.85 | 3182099.85 |
| 7 | 557845.26 | 3182099.49 |
| 8 | 557845.78 | 3182091.51 |
| 9 | 557850.93 | 3182091.84 |
| 10 | 558144.25 | 3182077.88 |
| 11 | 558367.17 | 3182132.51 |
| 12 | 558432.46 | 3182115.52 |
| 13 | 558435.65 | 3182114.69 |
| 14 | 558445.21 | 3182087.55 |
| 15 | 558486.24 | 3182051.67 |
| 16 | 558512.16 | 3182027.15 |
| 17 | 558528.09 | 3182015.57 |
| 18 | 558530.44 | 3182018.81 |
| 19 | 558514.72 | 3182030.23 |
| 20 | 558488.93 | 3182054.63 |
| 21 | 558448.63 | 3182089.87 |
| 22 | 558439.74 | 3182115.06 |
| 23 | 558444.44 | 3182115.06 |
| 1 | 558444.44 | 3182122.16 |

3. Технико-экономическая характеристика линейного объекта.

| № | Показатели |  |  |  | Ед. изм | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВЛ-10 кВ |  |  |  |
| 1 | Протяженность трассы |  |  |  | км. | 0,601 |
| 2 | Протяженность ВЛ-10 кВ |  |  |  | км. | 0,601 |
| 3 | Напряжение |  |  |  | кВ | 10 |
| 4 | Марка провода |  |  |  |  | АС50/0,8 |
|  | Материал опор |  |  |  | - | ж/б |
|  | Количество устанавливаемых опор: |  |  |  | шт. |  |
|  | сложные опоры: |  |  |  |  |  |
|  | - А10-1 |  |  |  |  | 2 |
|  | - УП10-1 |  |  |  |  | 2 |
|  | промежуточные опоры: |  |  |  |  |  |
|  | -П10-1 |  |  |  |  | 7 |
|  | -П10-2 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | ВЛ-0.4 кВ |  |  |  |
|  | Протяженность трассы |  |  |  | км. | 0,138 |
|  | Протяженность ВЛ-10 кВ |  |  |  | км. | 0,138 |
|  | Напряжение |  |  |  | кВ | 0,4 |
|  | Марка провода |  |  |  |  | СИП-2 3*70+7*50 |
|  | Материал опор |  |  |  | - | ж/б |
|  | Количество устанавливаемых опор: |  |  |  | шт. |  |
|  | сложные опоры: |  |  |  |  |  |
|  | - А30 |  |  |  |  | 2 |
|  | - УП30 |  |  |  |  | 1 |
|  | промежуточные опоры: |  |  |  |  |  |
|  | -П30 |  |  |  |  | 2 |
|  | Количество цепей |  |  |  | шт. | 1 |
|  | Охранная зона ВЛ-10 кВ |  |  |  | м. | 22 |
|  | Охранная зона ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | м. | 4 |
|  | Здания, | сооружения в |  | составе | шт. | 1 |
|  | линейного объекта: |  |  |  |  |  |
|  | - КТП-10/0,4 кВ КТП-250 кВа |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы отвода на период |  |  |  | м. | 8 |
|  | строительства для ВЛ-10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы отвода на период |  |  |  | м. | 4 |
|  | строительства для ВЛ-0.4 кВ |  |  |  |  |  |
|  | Площадь | земельного |  | участка, | кв.м. | 5376 |
|  | необходимого |  | на | период |  |  |
|  | строительства ВЛ (полоса отвода) |  |  |  |  |  |

4. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

Размещение линейного объекта проведено с учетом земельных участков, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости. Красные линии установлены на основании запроектированных мест общего пользования, с учетом сформированных земельных участков, а также с учетом рельефа планируемой территории. Общая площадь, для которой разработан проект планировки территории, составляет 5376 кв.м.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь проектируемой территории | га | 0.5376 |  |  |
| 2 | Территории объектов культурного наследия | га | - |  |  |
| 3 | Зоны с особыми условиями использования территории для проектируемой ВЛ-10/0,4 кВ | га | 1.2988 |  |  |

5. Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В целях защиты объектов капитального строительства, представленных линейными объектами инженерной инфраструктуры, по трассе линейного объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных нормативной документацией для таких объектов.

Основными источниками загрязнения и опасности на территории Услонского муниципального образования являются свалки ТБО.

6. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещение линейного объекта

На территории Услонского муниципального образования находятся 2 объекта археологического наследия – памятника и 3 территории достопримечательных археологических мест. Эти объекты не находятся в собственности муниципального образования и не являются объектами культурного наследия местного (муниципального) значения. В связи с этим, мероприятия по их сохранению и использованию находятся в ведении Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области, являющейся исполнительным органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим функции в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации регионального и федерального значения.

Проводимые мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического наследия должны обеспечивать сохранность самого памятника, исторической планировки, облика близлежащей среды, исторического ландшафта.

В границах земельного участка для реконструкции линейного объекта объекты культурного наследия отсутствуют, что подтверждается Письмом Службы по охране культурного наследия Иркутской области «О предоставлении информации» № 02-76-1683/19 от 19.03.2019.

7. Мероприятия по охране окружающей среды

7.1. Мероприятия по снижению воздействия по химическому фактору

В целях уменьшения выбросов в атмосферу в период выполнения строительных работ предусматриваются следующие мероприятия:

- работа строительных машин и механизмов только согласно графику работы машин и механизмов на площадке проведения строительных работ;

- постоянный контроль за состоянием топливной системы строительных машин и механизмов;

7.2. Мероприятия по снижению воздействия по физическому фактору

В период строительства шумовое воздействие будет создавать работающая техника.

Мероприятия по защите от шума:

- все работающие машины и механизмы находятся в исправном состоянии;

- погрузочно-разгрузочные работы выполняются с выключенным двигателем автотранспортных средств;

- работа машин и механизмов исключается в ночное время суток.

Так как ведение строительно-монтажных работ носит кратковременный характер, ограниченные временем проведения работ, дополнительные мероприятия по, снижению шума не предусматриваются.

7.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова

Мероприятиями по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова предусмотрено:

- соблюдение границ территории, отведенной под строительство;

- уборка и благоустройство стройплощадки после окончания строительных работ;

- организация мест хранения строительных материалов на отведенной территории, недопущение захламления строительным мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами;

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специально отведенных местах.

7.4. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов включают в себя:

- ежедневный вызов отходов со строительной площадки;

- ежедневное проведение уборки территории от строительных отходов. Временное хранение отходов строительства должно осуществляться в

- соответствии с нормативными требованиями по хранению отходов различных видов, классов опасности на специально выделенных местах временного хранения отходов

7.5. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

В целях минимизации негативного воздействия необходимо выполнение следующих мероприятий:

- максимальное использование существующей инфраструктуры строительства (подъездные дороги и т.д.);

- запрет движения техники вне имеющихся подъездных путей; - ликвидация деятельности в пределах отведенной территории;

- организация хранения и утилизации материалов и отходов, исключающая загрязнение окружающей среды, для предупреждения дополнительного негативного воздействия на экосистему в период строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- запрещается разводить костры и оставлять без присмотра источник открытого пламени, бросать горящие спички и окурки;

- использование машин с неисправной системой питания двигателя, осуществление систематических осмотров техники и своевременного ремонта;

- оборудование мест для сбора отходов производства и потребления с целью предупреждения засорения территорий, прилегающих к участку строительства.

8 Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

8.1. Перечень мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

При возникновении чрезвычайной ситуации техногенного характера принять меры по оповещению соответствующих служб МЧС и населения с помощью телефонной связи и громкоговорителей, передать в службы МЧС информацию об ответственных лицах, находящихся непосредственно на территории объекта строительства.

8.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Конструкции ВЛ (габариты, материал) исключают возможность пожара, т.к.соответствуют действующим государственным нормам, правила и стандартам.

При строительстве данного объекта источниками пожарной опасности могут служить:

-дизельные электростанции,

-электросварочные аппараты.

При установке передвижной дизельной электростанции (ДЭС) к ней должен сохраняться свободный проезд.

Подача топлива из резервуаров в расходные баки должна осуществляться с помощью ручных насосов или насосов с электроприводом.

Персонал обязан контролировать наполнение расходных топливных баков, которые должны иметь переливные трубы диаметром больше, чем диаметр наполнительной трубы. Переливная труба должна иметь надежное соединение с аварийным приемным резервуаром.

Емкости с топливом должны быть оборудованы запорной арматурой и герметичными крышками.

Запрещается устанавливать запорные задвижки (вентили) на переливной трубе.

При эксплуатации ДЭС должен быть установлен регулярный контроль за ее работой.

В процессе строительства необходимо выполнить следующие противопожарные мероприятия

|  | - стоянка автотранспорта и спецтехники осуществляется в отведенных для этих целей местах; |
| --- | --- |
|  | - дороги и участки строительства должны обеспечивать проезд пожарной техники в любое время года; |
|  | - складирование мусора и отходов производится в контейнеры, сжигание мусора и отходов на территории строительства недопустимо; |
|  | - в период эксплуатации, территория в пределах трассы, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.; |
|  | -горючие отходы, мусор следует собирать в контейнеры, на специально выделенных площадках, с последующим вывозом. |

9. Количественные и качественные характеристики лесного участка

Часть проектируемого земельного участка расположена на землях лесного фонда. Количественные и качественные характеристики проектируемого лесного участка составлены на основании данных государственного лесного реестра Зиминского лесничества (лесопарка)

Местоположение проектируемого лесного участка:

Для проектируемого лесного участка на землях Зиминского лесничества устанавливается местоположение: Россйиская Федерация Иркутская область, Муниципальное образование «Зиминский район», Зиминское лесничество, Буринское участковое лесничество, Технический участок № 5 (совхоз «Зиминский»), защитные леса, квартал № 30 (в. ч.11, ч.12, ч.13 ч.16 ч.17)

Таблица 1. Распределение земель

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая площадь - всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нелесные земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | покрытые лесом |  |  |  | в т.ч. лесные |  | культуры |  |  | лесныепитомники,плантации |  |  |  | не покрытыелесом |  | итого |  |  |  |  | дороги |  |  | просеки |  |  | болота |  |  |  | другие |  | итого |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |
|  |  | 0.3756 |  |  |  |  | 0.3756 |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  | 0.3756 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |  |